Définition L’analyse de dangers* se fait pour chaque étape en envisageant les causes possibles de leur apparition et s’appuie sur les 5 M (Matières, Milieu, Matériel, Main d’œuvre et Méthode).

| MICROBIOLOGIQUE | SOURCES DU DANGER |
| --- | --- |
| Le danger* microbiologique est engendré par des CONTAMINATIONS | · Entre aliments de flore microbienne différente (aliments crus, aliments cuits): contamination croisée* · Par l'utilisation de denrées alimentaires de mauvaise qualité bactériologique (denrées altérées par exemple) · Par le matériel de préparation (nettoyage* et désinfection* insuffisants) · Par le contact avec des emballages* souillés · Par le personnel (porteurs sains*, manipulations) · Par des nuisibles (rongeurs, insectes) · Par l'environnement (locaux, climatisation, aération, eau) |
| PROLIFERATION | MULTIPLICATION ET DÉVELOPPEMENT |
| Le danger* microbiologique est aggravé par des phénomènes de multiplication et de production de toxines | · La mauvaise maîtrise des couples temps/température (préparation trop longtemps à l'avance, non-respect des températures de stockage au chaud ou au froid) · L'humidité trop importante des locaux. |
| SURVIE | PERSISTANCE DES GERMES |
| Le danger* microbiologique peut également être associé à lA SURVIE DES MICROORGANISMES ET DES TOXINES notamment thermostables | · Lavage et/ou désinfection* insuffisant des végétaux crus destinés aux préparations froides · Cuisson insuffisante. |

| CHIMIQUE | SOURCES DU DANGER |
| --- | --- |
| Le danger* chimique est engendré par des CONTAMINATIONS | · Présence de produits chimiques à proximité des zones de préparation (détergent, désinfectant, détartrant, appâts pour nuisibles, etc.) · Stockage de produits chimiques dans des récipients destinés aux aliments. · Utilisation de récipients et ustensiles non agréés au contact alimentaire. · Présence de médicaments utilisés par le personnel à proximité des zones de préparation. Rinçage insuffisant après désinfection Présence de pesticides dans les fruits et légumes Présence de métaux lourds dans les produits de la mer |
| CORPS ETRANGERS | SOURCES DU DANGER |
| Le danger* physique est engendré par des CONTAMINATIONS | · Débris d'emballage* (verre, plastique dur, métal, étiquettes, etc.) · Débris de matériel vétuste et mal entretenu · Débris de dégradation des locaux · Présence d'insectes ou de rongeurs · Perte de pansements, bijoux (bagues, boucles d’oreilles, etc.) · Utilisation de pansements inadaptés au travail en alimentation |