RUBRIQUE 1700 DE LA NOMENCLATURE I.C.P.E.

Les installations caractérisées par la présence de sources radioactives sont classées dans les rubriques 1700 à 1721 de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (I.C.P.E.).

 Dans un premier temps, il faut prendre en compte la nature de la source pour la détermination de la rubrique concernée

Rubrique 1710 : pour la fabrication, préparation, conditionnement et  transformation de sources radioactives

Sources non-scellées

(gaz : technétium, liquide : gallium)

Sources scellées non-conforme à la

norme NF M 61-002 et NF M 61-003

(se référer aux fournisseurs)

Rubrique 1711 : pour le stockage de sources radioactives

Rubrique 1720 : pour l'utilisation et le stockage

Sources scellées conforme à la

norme NF M 61-002 et NF M 61-003

(galet de césium, crayon de cobalt, fil d'iridium)

Rubrique 1721 : pour les équipements mobiles contenant des sources

 Dans un second temps, il faut calculer l'activité présente dans l'installation. Les radioéléments sont classés par groupe de radiotoxicité selon le décret du 20 juin 1966, le groupe le plus toxique étant le groupe I.

Dans le cadre d'une installation visée uniquement par une seule des quatre rubriques l'activité se calcule de la manière suivante.

A= a1 + ((a2+a3)/10) + (a4/100)

a1 : activité en becquerel des substances de groupe 1

a2 : activité en becquerel des substances de groupe 2

a3 : activité en becquerel des substances de groupe 3

a4 : activité en becquerel des substances de groupe 4

Lorsque plusieurs groupes de radiotoxicité sont présents, il faut se référer dans les rubriques à l'activité du groupe 1.

Lorsque les installations sont visées par plusieurs rubriques, l'activité se calcule de la manière suivante :

…/…

# Q = A10 + A11/10 + A20/100

A10 : Activité équivalent au groupe 1 (A) donnant lieu à l'une des opérations de la rubrique 1710 (préparation, fabrication, transformation et conditionnement de sources non-scellées)

A11 : Activité équivalent au groupe 1 (A) donnant lieu à l'une des opérations de la rubrique 1711 (stockage de sources non-scellées)

A20 : Activité équivalent au groupe 1 (A) donnant lieu à l'une des opérations de la rubrique 1720 (utilisation et stockage de sources scellées)

Si Q > 3700 GBq, se référer à la législation concernant les installations nucléaires