IDENTIFICATION DES ACTIVITES DE L’ETABLISSEMENT DE SANTE,

ET DES ASPECTS ET IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX INDUITS SUR L’EAU ET SUR L’AIR.

| ACTIVITES |  | ASPECTS ENVIRONx | IMPACTS ENVIRONx | MAITRISE OPERATION. | Impact |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I / PROCESSUS DE | REALISATION |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Interne |
| 1.1 / Activités de soins |  |  |  |  | Externe |
| ¤ Chirurgie - blocs | Gaz médicaux | Rejets internes | Pol. air (personnels) | Extraction | I |
|  |  | Stockage et distribution | Pol. + sinistre | Maintenance | I + E |
|  | Environnement processus |  |  |  |  |
|  | - température | Défaut | Risque patient | Maintenance | I |
|  | - hygrométrie | " | " | " | I |
|  | - hygiène | Traitement air | Bio contamination | " | I |
|  |  | - filtration |  |  |  |
|  |  | - débit |  |  |  |
|  |  | Surfaces | " | Bio nettoyage | I |
|  |  | Habillage, lavage mains | " | Protocoles | I |
|  | - énergie | Continuité de la fourniture | Risque patient | Maintenance | I |
| ¤ Médecine | Soins | Déchets de soins | Pol. eau, environnement | Tri sélectif | I + E |
|  |  | Rejets humains | Contamination biologique, | Collecte sélective | I + E |
|  |  |  | radioactive | Identification des sites |  |
|  |  |  |  | Elimination |  |
| 1.2 / Activités médico-techniques |  |  |  |  |  |
| ¤ Imagerie | Traitement image | Effluents | Pol. eau | Récupération + élimination | E |
|  |  |  |  | Traitement local |  |
|  | Produits de marquage | Effluents directs (site) | Pol. eau | Collecte sélective | I + E |
|  |  | Effluents différés (extérieur) | " | Dilution | E |
| ¤ Laboratoires | Produits toxiques | Evacuation après usage | Pol. eau + air | Récupération sélective | E |
|  |  | Rejets accidentels | Pol. eau + air | Contrôle élimination | E |
|  |  |  |  | Réseaux séparatifs |  |
| ACTIVITES |  | ASPECTS ENVIRONx | IMPACTS ENVIRONx | MAITRISE OPERATION. | Impact |
|  | Produits radioactifs | d° ci-dessus |  | Stockage pour décroissance | E |
|  | Micro-organismes | Stockage |  |  |  |
|  |  | Manipulation | Contamin. perso. + environ. | P.S.M. | I |
|  |  |  | Qualité et sécurité du produit | Bonnes pratiques | I |
|  |  |  |  | Salles propres |  |
|  |  | Rejets accidentels | Contamination eau + air | Protocoles d'utilisation | I + E |
|  |  |  | Pollution bactériologique | extraction et élimination | I + E |
| ¤ Pharmacie |  | Emballages, verrerie, médicaments périmés | Pol. | Collecte, élimination | E |
|  |  | Effluents | Pol. eau | Protocoles | E |
| ¤ Stérilisation | Stérilisation à la vapeur | Qualité de l'eau | Dysfonctiont du processus | Traitement eau + air | I |
|  |  | Qualité de l'air | Recontamination du produit | Comportement du | I |
|  |  |  | stérile | personnel |  |
|  | Stérilisation chimique | Nature du produit utilisé | Risques pour les personnels | Ventilat. locaux + protocoles | I |
| 1.3 / Recherche |  |  |  |  |  |
| ¤ Laboratoires | d° ci-dessus |  |  |  | I + E |
| II / PROCESSUS DE | SUPPORT |  |  |  |  |
| 2.1 /Activités d’hébergement | Déchets liés | Eaux usées, eaux vannes | Pol. |  | I |
|  | Locaux | Nettoyage, hygiène | Nosocomialité | Protocoles nettoyage | I + E |
|  |  | Chambres d’isolement |  | Conception du bâtiment et | I |
|  |  | Température, ventilation |  | des installations techniques | I |
|  |  | Eau chaude | Légionelles, autres bactéries | d° | I |
| 2.2 /Activités administratives | Locaux | Chauffage, traitement air | Confort des personnels, | Conception | I |
|  |  |  | accueil des patients | Maintenance |  |
| ACTIVITES |  | ASPECTS ENVIRONx | IMPACTS ENVIRONx | MAITRISE OPERATION. | Impact |
| 2.3/ Services d’appui |  |  |  |  |  |
| ¤ Restauration | Préparations culinaires |  | Nuisances olfactives | Ventilation | I + E |
|  |  | Graisses | Pol. eau | Cuve de décantation | E |
|  |  | Produits de nettoyage | " | Correction du PH | E |
|  |  | Déchets carnés et végétaux | " | Collecte, élimination | E |
| ¤ Blanchisserie |  | Effluents, produits lessiviels | Pol. eau | Traitement PH, température | E |
|  |  | Stockage produits lessiviels | Pol. | Aménagements locaux | I |
| ¤ Transports | Véhicules | Gaz échappements | Pol. air | Maintenance | I |
|  |  | Garages, entretien | Pol. eau | Bacs séparatifs | E |
| ¤ Services de nettoyage, |  | Effluents | Pol. eau | " | E |
| salubrité |  |  |  |  |  |
| ¤ Informatique | Environnement processus | Traitement air | Fiabilité fonctionnement | Maintenance | I |
| 2.4 / Ingénierie et génie tech | nique hospitaliers |  |  |  |  |
| 2.4.1/ Ingénierie (conception – études) -Travaux neufs |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1/ Génie civil - bâtiment | Le site |  |  |  |  |
|  | Etudes préalables | Impacts et dangers | Risques ICPE | Etudes préalables | I + E |
|  | Intégration dans le site | Raccordements aux réseaux | Circulation, trafic, effluents | Coordination E.S. / agglo. | E |
|  | Choix architecturaux | H.Q.E. | Tous aspects confondus | Charte de qualité | I + E |
|  | Les infrastructures |  |  |  |  |
|  | Réseaux enterrés | Accessibilité | Maintenabilité, dépannages | Plan des réseaux | I |
|  |  | Conception : bouclage, purges, isolement par vannes, réseaux séparatifs, chambres de prélèvement | Sécurité de fonctionnement Pol. des réseaux Pol. par effluents | Maintenance robinetterie Suppression des bras morts Gestion des effluents Surveillance | I I I + E I + E |
| ACTIVITES |  | ASPECTS ENVIRONx | IMPACTS ENVIRONx | MAITRISE OPERATION. |  |
|  | Le clos et le couvert |  |  |  |  |
|  | Gros-oeuvre | Stockage des déchets | Hygiène, sécurité, pol. | Locaux, circuits logistiques | I |
|  | Second-oeuvre | Revêtement des parois | Confort, hygiène, entretien | '' '' | I |
|  |  | Equipements sanitaires | Hygiène, pol. | Maintenabilité | I |
| 2.4.1.2 / Génie technique | Les équipements |  |  |  |  |
|  | Chauffage | Centrales de production | Pol. (ICPE) | Maintenance | I + E |
|  |  | Stockages combustibles | '' | '' | I + E |
|  |  | Rejets atmosphériques | '' | '' | I + E |
|  | Ventilation | Débits | Confort | " | I |
|  | Conditionnement d'air | Température, hygrométrie | Consommations énergie | '' | I |
|  |  | Qualité filtration, surpression | Hygiène | '' | I |
|  |  | Tours de refroidissement | Légionelles | '' | I + E |
|  |  | Emplacement des prises air neuf et rejet | Pol. air |  | I |
|  |  | Gaz frigorigènes | Pol. air |  | I + E |
|  | ECS | Conception installations | Risque bactériologique | Choix matériaux, stockage, bras-morts | I |
|  |  | Maîtrise de la température | '' '' | Maintenance | I |
|  |  | Evacuation des effluents |  | Accès, nettoyage | I + E |
|  | Eau froide | Conception installations | Risque bactériologique | Bras-morts, biofilm | I |
|  |  | Réseaux de processus | Qualité, risques de pol. | Traitements spécifiques, disconnecteurs | I + E |
| 2.4.2 / Maintenance générale |  |  |  |  |  |
| 2.4.2.1/ Travaux de démolition | Matériels | Bruits, gaz | Nuisances sonores, pol. air | Equipements insonorisés | I + E |
|  | Démolition | Poussières | Pol. air (aspergillus) | Travail par voie humide | I |
|  |  | Matériaux à risques, amiante | Pol. | Diagnostic réglementaire, | I + E |
|  |  |  |  | plan de retrait |  |
| 2.4.2.2 / Travaux de mainte-nance en site occupé | Achats de produits, fournitures et outillage | Conditions de mise en œuvre | Produits volatiles, toxiques | Vigilance, établissement de cahiers des charges | I |
|  |  | Conditions d'utilisation | Pol. sonore, poussières |  | I |
|  |  | Conditions d'élimination | Biodégradable, recyclable |  | I + E |
| ACTIVITES |  | ASPECTS ENVIRONx | IMPACTS ENVIRONx | MAITRISE OPERATION. |  |
|  | Démarches permanentes associées |  | Risque de pol. lié au chantier | Information préalable (service soins, CLIN) | I |
|  |  |  | " '' | Organisation des circuits (service soins, chantier) | I |
|  |  |  | " '' | Isolement des locaux | I |
|  |  |  | " '' | Propreté, hygiène, nettoyage du chantier | I |
|  |  |  | Nuisances olfactives | Choix des produits | I + E |
|  |  | Présence de matériaux à risques | Risques liés à l'amiante, au plomb, au radon … | Diagnostic et plan de retrait | I |
|  |  | Transformateurs au PCB | Risque de pol. | Retrait avant 2010 | I + E |
| 2.4.3 / Sécurité générale – environnement du patient |  | Prévention des situations d'urgence : | Sécurité générale | Rédaction d'un plan d'urgence | I |
|  |  | Pollution |  |  |  |
|  |  | Inondation |  |  |  |