#### LES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT D'AIR

##### Généralités

Les installations de traitement d'air sont conçues et réalisées pour répondre aux besoins exigés pour la protection des patients et de la collectivité hospitalière.

Leur niveau de performance doit être parfaitement maîtrisé et maintenu pendant la période d'activité des locaux. Il est défini en fonction du classement de ceux-ci, et lié à leur appartenance à une zone de risque de référence.

L'installation de conditionnement d'air n'est qu'un élément d'un ensemble de dispositifs destinés à maîtriser l'aérobiocontamination, parmi lesquels on citera aussi le mode d'utilisation des locaux et le respect des protocoles d'intervention par les personnels.

Ainsi, la qualification opérationnelle du processus doit-elle porter sur l'ensemble de ces aspects en contrôlant notamment leur cohérence.

Les objectifs sont multiples :

- maîtrise de l'aérobiocontamination

- absorption des charges thermiques

- obtention d'un niveau de confort thermique optimal pour les occupants

- évacuation des polluants spécifiques.

Il existe différents systèmes pour y répondre :

- plafonds à flux unidirectionnel (flux laminaire)

- plafonds soufflants à déplacement d'air basse vitesse

- diffuseurs multiples produisant un flux turbulent.

Les installations feront l'objet de vérifications régulières par le biais du suivi d'un paramètre facilement mesurable : la concentration particulaire (cf. fiche air 03).