Remarque Toute personne étrangère (livreur, représentant…) est susceptible d’introduire des contaminants dans le laboratoire. Limiter leur accès.

| CONTAMINATION | MOYENS DE MAITRISE | GESTION |
| --- | --- | --- |
| Lorsqu'ils ne sont pas protégés par un conditionne-ment, les produits sont susceptibles d'être contaminés par l'air et les manipulations qu'ils subissent. Les produits dont le conditionnement à la livraison est défectueux (sacs déchirés, boîtes becquées, bombées ou cabossées, sur étiquetage ...) ont pu subir de multiples contaminations .Les produits dont la DLC est atteinte doivent être considérés comme impropres à la consommation humaine. Certains produits, en particulier ceux d'origine anima-le, peuvent être une source de contamination (procédé de production ou de fabrication non maîtrisé). | Contrôler l'état de propreté du véhicule de livraison. Refuser à la livraison les marchandises présentant un aspect , une couleur ou une odeur anormale. Refuser les marchandises dont le conditionnement est défectueux. Vérifier la DLC. Refuser absolument les denrées à DLC atteinte. S'assurer de la bonne origine des produits, dont la facture fait foi. Les produits d'origine animale doivent provenir d'un atelier agréé ou disposant d'une dérogation. | CONTRÔLE VISUEL PAR L’OPÉRATEUR |
|  |  | UTILISATION D’UN CLASSEUR DE RANGEMENT ET D’ENREGISTREMENT |

| MULTIPLICATION | MOYENS DE MAITRISE | GESTION |
| --- | --- | --- |
| Les produits livrés à une température différente de celle nécessaire à leur bonne conservation ont pu être le siège de multiplication avant et pendant leur transport. | Vérifier les températures des marchandises à réception :froid positif / froid négatif. | UTILISATION D’UN THERMOMÈTRE OU D’UNE SONDE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT |

Document de référence : Guide de bonnes pratiques d’hygiène en Pâtisserie 1995

HACCP : Hygiène Assurée Ça C’est Parfait : les bons gestes au bon  moment

# STOCKAGE EN RÉSERVE SÈCHE Il concerne les marchandises se conservant sans altération à la température ambiante. Il est préférable que cette température soit inférieure à 28°C.

| CONTAMINATION | MOYENS DE MAITRISE | GESTION |
| --- | --- | --- |
| Les principaux dangers de contamination lors du stockage en réserve sèche proviennent :• du sol (accumulation de souillures, inondations, remontées d'égouts…),• des murs et des plafonds peu entretenus, des nuisibles et leurs déjections, du croisement de denrées nues d’origine différente (végétale ou animale) ou de degré de transformation inégal (végétaux crus, végétaux cuits | Eviter de désemballer les produits à stocker si l’emballage est propre. Ne jamais stocker à même le sol (étagères, palettes ...) Nettoyer régulièrement les zones de stockage. Ne pas accoler au mur. Dépoussiérer et nettoyer la réserve au moins une fois par an. Lutter régulièrement contre les nuisibles. Contrôler l'absence visible de nuisibles ou de déjections. Transporter et manipuler en réserve sèche les denrées les plus sensibles en les protégeant (film alimentaire, bacs à couvercle…). |  |

| MULTIPLICATION | MOYENS DE MAITRISE | GESTION |
| --- | --- | --- |
| Les produits stockés en réserve sèche peuvent être le siège d’altérations lorsque :• la date limite d’utilisation optimale (DLUO) est dépassée, | Contrôler à la mise en stock, la DLUO des produits. Destocker en premier les produits à DLUO la plus proche. Vérifier périodiquement la rotation des stocks. |  |

| DANGERS | MOYENS DE MAITRISE | GESTION |
| --- | --- | --- |
| • les produits sont soumis à des variations quotidiennes de températures ou exposés accidentellement à des températures excessives. | Éviter des variations de température supérieure à10°C ou limiter les quantités stockées en saison chaude. Plus la température est élevée, plus la durée de stockage doit être courte. En cas d’exposition accidentelle à une température supérieure à 40°C, utiliser les produits exposés très rapidement. |  |

Document de référence : Guide de bonnes pratiques d’hygiène en Pâtisserie 1995

HACCP : Hygiène Assurée Ça C’est Parfait : les bons gestes au bon  moment