| DANGERS | POINTS A RISQUE | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- |

| CONTAMINATION des produits en amont ou introduction de germes dans les denrées | MATÉRIEL | Contenants réutilisables souillés | N'utiliser que des contenants nettoyés et désinfectés avant chaque emploi | Visuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Contamination des barquettes par des conditionnements souillés | N’enlever le conditionnement des barquettes jetables qu’à l’introduction dans la salle de conditionnement | Visuel |
|  | MAIN D'ŒUVRE | Manipulations contaminantes | Veiller à l'hygiène des manipulations | Surveillance par l’encadrement |

| DANGERS | POINTS A RISQUE | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- |

| MULTIPLICATION | MATÉRIEL | Multiplication microbienne lors de la descente en température du produit | Si liaison chaude, éviter les petits conditionnements qui refroidissent trop vite | Visuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Si liaison froide, mettre une faible épaisseur de produit dans les récipients pour favoriser un refroidissement plus rapide | Visuel |
|  | MÉTHODE | Température du produit favorable à la croissance microbienne | Planifier les phases de cuisson-conditionnement afin d’assurer un maintien à une température supérieure à +63°C | Surveillance par l’encadrement |
|  |  | Durée de vie inadaptée et/ou température de conservation inadaptée | Limiter à J+ 3 la D.L.C. des produits fabriqués Une durée de vie supérieure pourra être obtenue après validation de la durée de vie (étude de vieillissement ou historique de résultats à DLC supérieure) | Examen microbiologique |

### tapes spécifiques aux préparations culinaires élaborées à l’avance (PCEA)*

Les durées de vie des PCEA sont définies sous la responsabilité de l’exploitant. Elles ne devront pas être supérieures à J+3 sauf validation de la durée de vie (étude de vieillissement ou historique de résultats à DLC supérieure). (cf. 5.3.6 « études de vieillissement »).

Toutefois, une attention particulière devra être apportée aux préparations travaillées à froid sans traitement (cuisson, acidification, mise sous vide, etc.) : la durée de vie du produit fini ne pourra pas être supérieure à la durée de vie de la matière première.