Définition La congélation ventilée est une technique de descente en température des aliments par action d'un froid négatif appliqué rapidement et précocement, sur des denrées de grande fraîcheur et par la suite, tout au long de leur stockage jusqu'à leur utilisation finale. Rappel La congélation ventilée est un moyen de STABILISATION des denrées alimentaires. Il ne permet pas l’élimination des germes qui pourraient s’y trouver. La pratique de la congélation doit faire l’objet d’une déclaration auprès des Autorités Sanitaires concernées.

| CONTAMINATION | MOYENS DE MAITRISE | GESTION |
| --- | --- | --- |
| Les produits ne sont pas assainis par la congélation :• les produits intermédiaires (ex : génoise) qui peuvent être sources de contamination pour les pro-duits avec lesquels ils seront assemblés ultérieurement .• les produits finis (ex : entremets assemblés) Les denrées soumises à congélation peuvent être conta-minées par les parois du matériel de froid négatif (voire les joints non nettoyés, givre accumulant les souillures)ainsi que par d’autres denrées non emballées. | Effectuer la congélation ventilée immédiatement après la préparation ou la cuisson, en protégeant les produits (film, caisson…) .Ne congeler que des produits intermédiaires dont la qualité microbiologique est maîtrisée ( exemple : cuis son pasteurisatrice) .Ne congeler que des produits finis dont le processus et le temps de fabrication sont parfaitement maîtrisés: cf. Bonnes pratiques de ce Guide .Protéger les produits de contamination ultérieure en les emballant dans un film plastique ou dans des caissons couverts. |  |

| MULTIPLICATION | MOYENS DE MAITRISE | GESTION |
| --- | --- | --- |
| Une congélation lente provoque une altération de la denrée (rupture des cellules par formation de gros cristaux de glace). A la décongélation, un jus riche en substance nutritive s’échappe de la denrée et permet une multiplication rapide des germes .Un matériel défectueux (joints non étanches, dégivrage irrégulier, mauvais fonctionnement du thermostat)entraîne des variations de température avec possibilités de rupture de la chaîne du froid. La décongélation à température ambiante entraîne une multiplication des germes en surface du produit .Une conservation au froid négatif (-18°C) n’arrête pas la multiplication des moisissures et des levures. Les produits congelés conservés trop longtemps peuvent donc être sujets à des altérations. | Congeler les denrées fragiles avec un matériel adapté, permettant une congélation rapide (congélateur ventilé, cellule de congélation rapide) .Contrôler régulièrement les températures internes de fonctionnement. Assurer l’entretien des installations. Prévoir un matériel de capacité suffisante. Utiliser les produits directement sans décongélation (ex : pulpes de fruits). Effectuer une décongélation rapide (ex : au micro ondes) .Laisser la décongélation s’effectuer lentement au sein d’une enceinte réfrigérée en froid positif (+4°C), denrée protégée. Organiser le stockage pour utiliser en premier les produits les plus anciens. | UTILISATION D’UN THERMOMÈTRE OU D’UNE SONDE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT |
|  |  | UTILISATION D’UN CLASSEUR DE RANGEMENT ET D’ENREGISTREMENT |
|  |  | CONTRÔLE VISUEL PAR L’OPÉRATEUR |
|  |  | UTILISATION D’UN THERMOMÈTRE OU D’UNE SONDE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT |
|  |  | UTILISATION D’UN SYSTÈME DE GESTION |

| ## ÉLÉMENTS DE GESTION de la surveillance des moyens de maîtrise mis en oeuvre |  |
| --- | --- |
| # CONTRÔLE VISUEL PAR L’OPÉRATEUR - de l'utilisation effective des moyens de gestion de la surveillance mis en place, - des DLC/DLUO des matières premières réceptionnées, - de la protection des blessures, - de l'approvisionnement suffisant en papier hygiénique, savon,produits d'entretien, de l'absence visible de nuisibles ou de leurs déjections, etc. | UTILISATION D’UN CLASSEUR DE RANGEMENT ET D’ENREGISTREMENT : - pour les notices d'utilisation des produits d'entretien et du matériel, - pour les coordonnées des fournisseurs, - pour les attestations de stage de formation continue, - pour les contrats de maintenance, - pour les compte-rendus de visites techniques et officielles, etc. |
| UTILISATION D’UN SYSTÈME DE GESTION: - stock de matières premières et de produits finis. - organisation du rangement, pastilles de couleur, tableau, etc.) | UTILISATION D’UN THERMOMÈTRE OU D’UNE SONDE EN ÉTAT DE FONCTIONNEMENT : pour les enceintes de froid (stockage et mise en vente) où il (elle) doit être bien visible, pour la cuisson et le refroidissement |

Document de référence : Guide de bonnes pratiques d’hygiène en Pâtisserie 1995

HACCP : Hygiène Assurée Ça C’est Parfait : les bons gestes au bon  moment