| DANGERS | POINTS A RISQUE | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- |

| CONTAMINATION des produits en amont ou introduction de germes dans les denrées | MATÉRIEL | Utilisation de matériel souillé. | N'utiliser que du petit matériel nettoyé et désinfecté. | Visuel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Effectuer les opérations de dressage sur des plans de travail débarrassés et nettoyés. | Surveillance par l’encadrement |
|  | MAIN D'OEUVRE | Mauvaise hygiène du personnel | Surveiller l'hygiène des mains Veiller à un lavage fréquent des mains Utiliser éventuellement des gants | Surveillance par l’encadrement |

| DANGERS | POINTS A RISQUE | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- |

| MULTIPLICATION | METHODE | Temps d'attente excessif des denrées à une température inappropriée | Rapprocher le plus possible le dressage du service. | Temps |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vérifier que la température des denrées froides n'excède pas + 10°C et que celle des denrées chaudes dépasse + 63°C sauf cas particuliers justifiés par une des dangers spécifiques. | Températures PRPO Bonnes Pratiques d’Hygiène Opérationnelles |

| ACTIONS | MESURES PRÉVENTIVES Pour les denrées froides, il existe trois possibilités | CONTROLES |
| --- | --- | --- |

| Organisation du stockage après dressage en fonction du matériel | la vitrine de présentation dispose d’une source de froid et est fermée (rideau, porte, clapet) : l’approvisionnement peut être réalisé au fur et à mesure du dressag de | Ces deux types de meubles disposent d’un thermomètre |
| --- | --- | --- |
|  | - la vitrine de présentation dispose d’une source de froid et est ouverte (salad’bar) : l’approvisionnement est réalisé au maximum deux heures avant le service, sous réserve d’une vérification de fonctionnement |  |
|  | - la vitrine de présentation ne dispose pas de source de froid ou le service s’effectue à table : l’approvisionnement doit se faire directement à partir des zones de stockage ou immédiatement après dressage ; en aucun cas, il ne peut avoir lieu plus d’une heure avant le service | Seuls des produits stables sont proposés sur le présentoir de condiments en libre service |

### Dressage des denrées en cuisine satellite (ou périphérique)

La préparation du service requiert parfois certaines manipulations des produits : préparation de salades composées (lavage, tranchage, assemblage, assaisonnement, etc). Les dangers* de contamination* sont alors du même ordre que ceux rencontrés en production (cf. 4.2.4 à 4.2.8). Dans ce cas, les produits seront échantillonnés en plats témoins.

Dans tous les autres cas, les opérations de déconditionnement, dressage et/ou remise en température ne feront pas l’objet de la réalisation de plats témoins.

Organisation du stockage après dressage en fonction du matériel

Pour les denrées chaudes, se référer à l’étape « remise en température et maintien au chaud » Error: Reference source not found.

Si des non-conformités récurrentes de température sont relevées, des actions correctives* visant à revoir l’organisation ou à améliorer l’efficacité du matériel sont à prévoir. .