| DANGERS | POINTS A RISQUE | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- |

| MULTIPLICATION | METHODE | Mauvais protocole de remise en température | Remonter en moins d’une heure à une température supérieure à + 63°C les préparations culinaires à servir chaudes | Temps - Températures PRPO Bonnes Pratiques d’Hygiène Opérationnelles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mauvaises conditions de remise en température. | Fournir aux établissements livrés les indications de remise en température. | Surveillance par l’encadrement |
|  |  | Maintien des produits dans des plages de température à risque | Stocker les préparations chaudes dans des enceintes permettant le maintien à température supérieure à + 63°C | Températures PRPO Bonnes Pratiques d’Hygiène Opérationnelles |
|  |  | Durée de service importante | Favoriser le fractionnement pour la remise en température | Surveillance par l’encadrement |

### Remise en température et maintien au chaud

La remise en température des plats refroidis après cuisson implique un passage à des températures " tièdes " propices au développement des micro-organismes. Cette phase doit être la plus courte possible.

### Les préparations culinaires livrées en liaison chaude sont maintenues à une température suffisamment élevée pour proscrire le développement des micro-organismes