| le " MIXE AVANT CUISSON " | le " MIXE A FROID APRES CUISSON " " |
| --- | --- |
| #### les opérations de hachage, mélange des composants sont réalisées avant la cuisson proprement dite qui est suivie d’un service immédiat ou d’un refroidissement rapide. Les produits peuvent être consommés chauds ou froids. | le plat refroidi est haché à froid ; le hachage doit être effectué le plus près possible de la consommation avec des précautions d’hygiène très strictes, car les risques* de contamination* et de développement microbien (lié notamment à l’élévation de température) sont importants. |
| le " MIXE A CHAUD APRES CUISSON " |  |
| : le plat est mixé après cuisson, à chaud (> + 63°C), et servi sans délai en liaison chaude aux consommateurs ou suivi d’un refroidissement rapide (cf. 6.3.5 «Etudes de vieillissement ») pour fixer la durée de vie du produit. | Ce procédé est plus sensible que le mixage avant cuisson et il nécessaire d’être très vigilant au niveau des températures. Le mixage doit impérativement être réalisé à une température supérieure à + 63°C. Pour le service sans délai aux consommateurs, le maintien au chaud à + 63°C est impératif. |
| les PREPARATIONS FROIDES MIXEES : |  |
| le plat ne subit pas de cuisson, il est haché après sa préparation ; la recontamination* du produit lors du hachage ou du conditionnement* doit être évitée ; pendant le travail depuis le hachage jusqu’au stockage, la température à cœur des denrées ne doit pas dépasser + 3°C afin de limiter le développement microbien |  |

Pour Rappel

Ces produits présentent le double inconvénient, d’une part d’être facilement contaminables (du fait des manipulations et opérations liées au hachage) et altérables (puisque humides et très fractionnés), d’autre part d’être destinés à des consommateurs fragilisés constituant une population à risques* au regard des toxi-infections alimentaires.

En pratique, des protocoles très variés peuvent être utilisés

Mesures Préventives

Les mixés-moulinés doivent être préparés dans des locaux spécifiques ou, en cas d’impossibilité, dans des locaux faciles à nettoyer et à désinfecter. La mise en œuvre d’un nettoyage et d’une désinfection doit alors précéder les opérations de préparation de mixés-moulinés. Un soin particulier sera apporté au nettoyage du matériel de préparation.

La recontamination* des produits est évitée en respectant des règles strictes d’hygiène du personnel et en utilisant des contenants propres.

La reprise du développement microbien est limitée en maîtrisant le délai entre les étapes au cours desquelles la température du produit traverse des plages dites " tièdes " (entre + 10°C et + 63°C).

Dans un office d’étage, privilégier le mixage à chaud juste avant la consommation

Ingrédient 1

Ingrédient 2

Ingrédient 3

Ingrédient 4

Hachage

Mixage

Cuisson

Conditionnement*

Refroidissement

Rapide

Allotissement

Stockage froid

Remise en température

Distribution

Service

Attention à :

Respect du couple temps/température.

Minimum 80°C à cœur pendant plusieurs minutes.

Passer le produit de 63°C à 10°C max en moins de 2 heures.

Stocker à 3°C max.

Passer le produit de 10°C à 63°C mini en 1 heure max.

J+3**

*L’étape de conditionnement peut-être antérieure à la cuisson dans certains procédés.

MIXE AVANT CUISSON

Hachage

Mixage

Ingrédient 1

Ingrédient 2

Ingrédient 3

Ingrédient 4

Conditionnement

Refroidissement

Rapide

Allotissement

Stockage froid

Remise en température

Distribution

Service

Attention à :

Respect du couple temps/température.

Minimum 80°C à cœur pendant plusieurs minutes.

Passer le produit de 63°C à 10°C max en moins de 2 heures.

Stocker à 3°C max.

Passer le produit de 10°C à 63°C mini en 1 heure max.

J*

MIXE A CHAUD APRES CUISSON

Cuisson

Opération à réaliser à plus de 63°C y compris dans le cas de mélange ou d’assemblage (fluidification de la texture,etc…)

MIXE A FROID APRES CUISSON

Conditionnement

Ingrédient 1

Ingrédient 2

Ingrédient 3

Ingrédient 4

Refroidissement

Rapide

Déconditionnement

Hachage

Mixage

Stockage froid

Remise en température

Distribution

Service

Attention à :

Respect du couple temps/température.

Minimum 80°C à cœur pendant plusieurs minutes.

Passer le produit de 63°C à 10°C max en moins de 2 heures.

Stocker à 3°C max.

Passer le produit de 10°C à 63°C mini en 1 heure max.

J+3*

Cuisson

Conditionnement

Stockage froid

4 heures max.**

Organiser le travail, conditionner par série, ne pas différer le stockage au froid.

Stocker à 3°C max.

Conditionnement

Ingrédient 1

Ingrédient 2

Ingrédient 3

Ingrédient 4

Stockage froid

Distribution

Attention à :

Travail en salle de préparation froide

Organisation du travail en série afin de ne pas différer le stockage

Stocker à 3°C max.

J*

PREPARATION FROIDE MIXEE

Hachage

Mixage

Allotissement

1 heure max.

Respecter les règles d’hygiène du personnel

Veiller à la propreté des contenants

Ne pas dépasser 2 h à 10°C

* Cette durée pourra être portée à J+3 en fonction des conditions particulières de fonctionnement (exemples : portage à domicile, cuisine centrale, etc.) et sous réserve d’une validation par autocontrôles à D.L.C.

Respecter les règles d’hygiène du personnel