ACHATS DES MATIRERES PREMIERES

| DANGERS | POINTS A RISQUE | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- |

| CONTAMINATION des produits en amont ou introduction de germes dans les denrées | MATIÈRE PREMIERE | Danger microbiologique Danger chimique Danger physique | S’approvisionner auprès de fournisseurs agrées ou dérogataires pour les familles de produits concernés Pouvoir disposer des fiches de spécifications des produits incluant toutes les caractéristiques nécessaires pour les identifier et évaluer leur qualité. Se référer aux référentiels ou aux normes existants (Codex Alimentarius*, ISO 22000, etc.) ou des caractéristiques établies par le GEMRCN. | Surveillance par l’encadrement |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Les mesures préventives s'appuient sur :

- les spécifications des produits achetés,

- leur conformité aux critères préalablement définis, vérifiés lors de la réception : systématiquement pour certains critères, sur la base de sondage ou à partir de preuves documentaires pour d’autres,

- les exigences en matière de respect des températures à la livraison,

- la sélection et le référencement des fournisseurs basés sur les agréments, certifications, audits, etc.).

| ACTIONS | MOYENS | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- |

| • contrôler les conditions de transport, • vérifier la présence et la conformité de l’étiquetage, • contrôler les produits livrés, • assurer une réception rapide des produits | • mise à disposition de thermomètres, fiables et régulièrement vérifiés, • formation du personnel de réception, qui doit disposer en particulier de l'information sur les températures en réception par catégorie de produits et des instructions nécessaires pour effectuer les contrôles et agir en cas d'anomalies relevées (refus des produits non conformes ou identification et isolement avant reprise par le fournisseur). | Cas particulier des températures : Pour un écart constaté de 3°C par rapport au seuil réglementaire, le produit est accepté par dérogation avec envoi éventuel d’une fiche de non-conformité au fournisseur (papier, informatique, inscription sur bon de livraison ou autre). Un double est conservé sur le site et les produits sont mis en œuvre rapidement en tenant compte de leur fragilité, de leur durée de vie résiduelle et de leur utilisation finale. Pour un écart supérieur à 3°C au seuil réglementaire, le produit est refusé, sauf si une analyse de danger spécifique garantit la maîtrise de la sécurité sanitaire. | L’enregistrement des différents contrôles doit être renseigné et conservé. |
| --- | --- | --- | --- |