| VOTRE LOGO ICIC | ÉTIQUETAGE | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : VOTRE NOM ICI |
|  | CAUSE DES DANGERS | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 153.204.0 |
| Source. Projet GUIDE DE BONNES PRATIQUES D’HYGIENE ET D’APPLICATION DES PRINCIPES HACCP EN RESTAURATION COLLECTIVE Mars 2010 |  |  |

L’absence, totale ou partielle, des mentions d’étiquetage peut être à l’origine d’une mauvaise utilisation des produits par l’utilisateur final (cuisine, satellite, etc.) et entraîner un mauvais entreposage de la denrée, une conservation prolongée ou une mauvaise remise en température Document de référence

| DATES | COMMENT |
| --- | --- |
| Les D.L.C.* | Apposées seront établies selon une liste récapitulative définie par l’établissement en fonction de la nature des denrées ou du procédé mis en œuvre. |
| CESSION DE REPAS | ÉTIQUETAGE LIAISON FROIDE |
| Lors de cession de repas à un établissement tiers, les étiquettes des produits livrés en liaison froide devront obligatoirement comporter les mentions suivantes | - Dénomination du produit, - Date de fabrication, - Date limite de consommation, - Conditions de conservation, - Raison sociale de l’établissement, - Marque de salubrité de l’établissement (sauf dérogation). |
| LIAISON CHAUDE | ENREGISTREMENTS ET INFOS CLIENTS |
| Pour les produits livrés en liaison chaude ou dans le cadre de livraison avec dispense d’agrément sanitaire, ces mentions figureront sur les documents d’accompagnement des produits | L'étiquetage doit être raccordé aux éléments de traçabilité enregistrés conservés par ailleurs Les indications permettant une mise en œuvre optimale du produit figureront sur l'étiquette ou les documents d'accompagnement (durée de remise en température, etc.). |

Mesures Préventives

Le produit non destiné à être consommé le jour de livraison doit être étiqueté sitôt la fabrication terminée. Si cela n'est pas possible, la date de fabrication sera reportée sur le contenant (ou sur les plateaux ou échelles, ...) dans le stock tampon ; lors de l’étiquetage, la D.L.C.* sera définie à partir de la date réelle de fabrication.

| NOM DE VOTRE RESTAURANT ICI |  | Chapitre |  |  |  | MAITRISE SANITAIRE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Créé le 03/03/2020 12:05 | Dernière mise à jour : 16 Mars 2010 : | Remplace page |  | Du : |  |  | Couleur document : Vert |
| ##### HACCP | ALLOTISSEMENT RÉPARTITION |  |  |  |  |  | MS |
| SOURCE0 | GUIDE DES BONNES PRATIQUES D’HYGIÈNE ET D’APPLICATION DES PRINCIPES HACCP EN RESTAURATION COLLECTIVE |  |  |  |  |  | Page N° |
| Version | 12 MARS 2010 |  |  |  |  |  |  |

| DANGERS | POINTS A RISQUE |  | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CONTAMINATION des produits en amont ou introduction de germes dans les denrées | MATIERE | Conditionnement défectueux | Contrôler l’intégrité des conditionnements. | Visuel |
|  | MATERIEL | Container souillé | Surveiller la propreté des containers utilisés | Visuel |
|  | METHODE | Dégradation du conditionnement | Manipuler les unités de conditionnement avec précaution | Visuel Surveillance par l’encadrement |

| DANGERS | POINTS A RISQUE |  | MESURES PRÉVENTIVES | CONTROLES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MULTIPLICATION | MATIERE | DLC des produits trop courte ou dépassée | Vérifier, par sondage, les DLC des produits par rapport à la date de consommation prévue | Visuel |
|  | METHODE | Rupture de la chaîne du froid | Si le local n'est pas à température dirigée, réaliser l'allotissement (ou répartition) rapidement (30 minutes par exemple) puis stocker en chambre froide ou procéder au chargement. | Temps |
|  |  | Rupture de la chaîne du chaud | Réaliser le conditionnement et l’allotissement dès la fin de la cuisson ou maintien au chaud. | Temps |

### Allotissement (ou répartition)

L’allotissement, ou répartition, est le passage d’un regroupement de denrées par nature à un regroupement par destination.

Cette étape concerne les établissements fonctionnant en liaison différée dans l’espace.

L’activité peut consister en un regroupement de denrées conditionnées ou emballées en mono ou multi portions et de denrées non manipulées (produits de négoce type yaourts, portions individuelles de fromage, fruits, etc.) en lots* destinés chacun à un point de consommation.

Dans le cadre de la restauration de santé, l’assemblage des plateaux regroupe les étapes de conditionnement et d’allotissement (ou répartition). L’analyse des dangers devra par conséquent prendre en compte les mesures de maîtrise préconisées pour ces deux étapes.

| VOTRE LOGO ICI | TRAÇABILITE | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification VOUS VOTRE NOM ICI |
|  | Différents modèles d’étiquettes à reproduire | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| - Fabrication - Décongélation - Ouverture Le …….../.......... | Nom du produit : A consommer avant |  | - Fabrication - Décongélation - Ouverture Le …….../.......... | Nom du produit : A consommer avant |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Date : |  | MIDI |  |  | SOIR |  |  | GOUTER |  | Date : |  | MIDI |  |  |  | SOIR |  |  | GOUTER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NOM DU PRODUIT : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NOM DU PRODUIT : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TEXTURE : | Normale |  | Mixée |  |  | Moulinée |  |  |  | TEXTURE : | Normale |  |  | Mixée |  |  |  | Moulinée |  |  |
| Régime |  |  |  |  | Cuisinier |  |  |  |  | Régime |  |  |  |  | Cuisinier |  |  |  |  |  |

| REFROIDISSEMENT |  | REFROIDISSEMENT |
| --- | --- | --- |
| NOM DU PRODUIT : |  | NOM DU PRODUIT : |
| Date du refroidissement |  | Date du refroidissement |
| DLC : |  | DLC : |

| Suivi du produit en déconditionnement |  | Suivi du produit en déconditionnement |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’opérateur |  | Nom de l’opérateur |
| Produit : |  | Produit : |
| Date du déconditionnement : |  | Date du déconditionnement : |
| Date de la consommation : |  | Date de la consommation : |

| Suivi du produit après refroidissement |  | Suivi du produit après refroidissement |
| --- | --- | --- |
| Nom de l’opérateur |  | Nom de l’opérateur |
| Produit : |  | Produit : |
| Date du refroidissement : |  | Date du refroidissement: |
| Date de la consommation : |  | Date de la consommation : |

| Fiche de suivi du linge |  | RESPONSABLE : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Identification sac linge sale pour stockage et transport | Lieu de ramassage linge sale | Fréquence de ramassage | Identification support linge propre pour livraison | Lieu de livraison et de stockage linge propre | Fréquence de livraison |

| Suivi du plan de lutte contre les nuisibles par une entreprise |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nature du contrat | Désinsectisation | Dératisation |
| Zone |  |  |
| Nombre de visites annuelles |  |  |
| Entreprise |  |  |
| Joindre les bons de visite et le plan de localisation des appâts. |  |  |

| VOTRE LOGO ICI | ANNEXES | MAITRISE SANITAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | MS.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification VOUS VOTRE NOM ICI |
|  | ETIQUETTES DE FABRICATION | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| SERVICE : | DATE : |
| --- | --- |

| Désignation | Désignation | Désignation | Désignation |
| --- | --- | --- | --- |
| Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication |
| Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication |
| Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication |
| Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication | Coller l’étiquette de fabrication |

| ms-etiquetage.docx | Page 5 sur 6 |
| --- | --- |
| Ressource : Cuisine Centrale de Rochefort sur mer Mise en page : Joël Leboucher |  |

| LES ÉPIS D’ÉPONE | LES BONNES PRATIQUES D’HYGIENE | BONNES PRATIQUES |
| --- | --- | --- |
|  |  | BPH.00 |
|  |  | Version N° 1 Vérification : Stéphane Cadot |
|  | ETIQUETAGE DES PRODUCTIONS | Date : |
|  |  | Couleur document : VERT-RVB 117-221-117 |

| PRODUITS ENTAMES : INDIQUER SUR UNE ETIQUETTE OU DIRECTEMENT SUR LE SUPPORT : |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature du produit | Date d’ouverture | Date limite d’utilisation | Date limite de consommation |
| EN AUCUN CAS LA D.L.C. (DATE LIMITE DE CONSOMMATION) INITIALE DU PRODUIT NE PEUT ÊTRE DÉPASSÉE. |  |  |  |

| PRODUITS REFROIDIS EN CELLULE POUR LE LENDEMAIN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature du produit, | Date de fabrication | Date limite de consommation | DLC sur les produits non consommés (fin de service) : J+1 |
| EN AUCUN CAS LA D.L.C. (DATE LIMITE DE CONSOMMATION) INITIALE DU PRODUIT NE PEUT ÊTRE DÉPASSÉE. |  |  |  |

| PLATS TEMOINS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nature du produit, | Date de fabrication | Date limite de consommation | DLC sur les produits non consommés (fin de service) : J+1 |
| EN AUCUN CAS LA D.L.C. (DATE LIMITE DE CONSOMMATION) INITIALE DU PRODUIT NE PEUT ÊTRE DÉPASSÉE. |  |  |  |

Plats témoins

Voir la procédure spécifique

Produits en décongélation

Apposer l’étiquette concernée : Suivi du produit en déconditionnement.

| ms-etiquetage.docx | Page 6 sur 6 |
| --- | --- |
| PMS document de l’ancien Conseil General du Cantal qui a disparu du net Lien actualisé : http://www.cantal.fr/ |  |